１　条例等

三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例

（昭和45年３月27日三重県条例第17号）

〔沿革〕　昭和51年３月29日三重県条例第38号、60年３月29日第17号、10月１日第33号、62年10月６日第32号、平成４年３月27日第22号、８年３月27日第１号、15年７月１日第35号、16年３月23日第26号、16年10月19日第62号、17年３月28日第29号、17年10月21日第76号、17年12月27日第93号、22年6月30日第41号改正

三重県風致地区内における建設等の規制に関する条例をここに公布する。

三重県風致地区内における建設等の規制に関する条例

(趣旨)

第１条　この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第１項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関し、面積が10ha以上の風致地区に係るものについて必要な事項を定めるものとする。

(許可行為)

第２条　風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事(地方自治法(昭和23年法律第67号)第252条の22第１項の中核市(第３条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の３第１項の特例市(第３条において「特例市」という。)にあっては、それぞれの長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、別表第１に掲げる行為については、この限りでない。

一　建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

二　建築物等の色彩の変更

三　宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

四　水面の埋立て又は干拓

五　木竹の伐採

六　土石の類の採取

七　屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成３年法律第48号)第２条第４項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

２　知事は、前項の許可には、都市の風致の維持上必要な最少限度の条件を付することができる。

(協議行為)

第３条　国、県、中核市、特例市、三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第２号）別表第２第32号の項に規定する市町又は規則で定める公社等の機関が前条第１項の許可を受けなければならない行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議することをもって足りる。

(通知行為)

第４条　前２条の規定にかかわらず、別表第２に掲げる行為(別表第１に掲げる行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、その旨を知事に通知することをもって足りる。

(許可の基準)

第５条　知事は、第２条第１項各号に掲げる行為で別表第３に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

(監督処分)

第６条　知事は、次の各号の一に該当する者に対して、都市の風致を維持するため必要な限度において、第２条第１項の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

一　この条例の規定に違反した者

二　この条例の規定に違反した工事等の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないでみずからその工事をしている者若しくはした者

三　第２条第１項の許可に付した条件に違反している者

四　詐欺その他不正な手段により、第２条第１項の許可を受けた者

(立入検査)

第７条　知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事等の状況を検査することができる。

２　前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、規則で定める身分を示す証明書を携帯しなければならない。

３　前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

４　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(罰則)

第８条　第６条の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

２　次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

一　第２条第１項の規定に違反した者

二　第２条第２項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

３　前条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、５万円以下の罰金に処する。

第９条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第10条　この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第１(第２条関係)許可を要しない行為

１ 都市計画事業の施行として行う行為 ２ 国、県若しくは市町又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為 ３ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 ４ 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が10㎡以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが15ｍを超えることとなるものを除く。) ５ 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が10㎡以下であるもの ６ 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転 一 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物 二 水道管、下水道管、井戸その他これらにする工作物で、地下に設けるもの 三 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台 四 その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5ｍ以下であるもの ７ 面積が10㎡以下の土地の形質の変更で、高さが1.5ｍを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

８ 面積が10㎡以下の水面の埋立て又は干拓 ９ 枯損した木竹又は仮植した木竹の伐採 10 自家用に充てるために必要な木竹の伐採又は木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採 11 危険な木竹又は本表及び別表第２に掲げる行為のため必要な測量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹の伐採 12 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第７項の土地の形質の変更と同程度のもの 13 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔、広告板、広告塔その他これらに類するもの(第６項各号に該当するものを除く。)以外のものの色彩の変更 14 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆(たい)積で、面積が10㎡以下であり、かつ、高さが1.5ｍ以下であるもの 15 風致地区内において行う工事に伴い堆積される土石で、当該工事現場において、当該工事の施工期間内に限り堆積されているもの 16 前各項に掲げるもののほか、次に掲げる行為 一 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 二 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為 三 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 イ 建築物の新築、改築、増築又は移転 ロ 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転 ハ 高さが1.5ｍを越えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更 ニ 高さが５ｍを越える木竹の伐採 ホ 土石の類の採取で、その採取による地形の変更がハの土地の形質の変更と同程度のもの へ 建築物等の色彩の変更で第13項に該当しないもの ト 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆(たい)積で、第14項に該当しないもの 四 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業、有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)による有線ラジオ放送の業務(共同聴取業務に限る。以下この号において「有線ラジオ放送業務」という。)又は有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送の業務(共同視聴業務に限る。以下この号において「有線テレビジョン放送業務」という。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さ15ｍ以下であるものの新築(有線ラジオ放送業務又は有線テレビジョン放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築、又は移転 五 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 イ 建築物の新築、改築、増築又は移転 ロ 宅地の造成又は土地の開墾 ハ 用排水施設(幅員が２ｍ以下の用排水路を除く。)の設置又は幅員が２ｍを超える農道若しくは林道の新設若しくは開設 ニ 水面の埋立て又は干拓 ホ 森林の択伐又は皆伐 六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

別表第２(第４条関係)通知行為

１ 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第１項第一号、第二号イ若しくは第三号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務又は同法附則第４条第１項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(第35項に掲げるものを除く。) ２ 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和42年法律第102号)第５条に規定する保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為 ３ 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第４条による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為 ４ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第１項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第１項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第１項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第１項の規定により指定され、若しくは同法第110条第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為 ５ 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業の執行に係る行為 ６ 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為 ７ 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。) ８ 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。) ９ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第３条第一号に掲げる基本施設又は同条第二号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為 10 森林法(昭和26年法律第249号)第５条の地域森林計画に定める林道の開設、改良又は管理に係る行為 11 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為 12 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為 13 鉱業法(昭和25年法律第289号)第３条第１項に規定する鉱物の掘採に係る行為 14 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為 15 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為 16 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為 17 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為 18 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為 19 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為 20 港湾法(昭和25年法律第218号)第２条第５項第一号から第五号までに掲げる港湾施設(同条第６項の規定により同条第５項第一号から第五号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為 21 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこ

れらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為 22 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為 23 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為 24 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為 25 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為 26 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 27 有線放送電話に関する法律による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 28 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 29 電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 30 砂防法(明治30年法律第29号)により砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為 31 高速自動車国道若しくは道路法による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為 32 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為 33 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為 34 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為 35 河川法(昭和39年法律第167号)第３条第１項に規定する河川又は同法第100条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為 36 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為 37 三重県立自然公園条例(昭和33年三重県条例第２号)による公園事業の執行に係る行為 38 三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号)第５条第１項の規定により指定された三重県指定有形文化財、同条例第27条第１項の規定により指定された三重県指定民俗文化財又は同条例第35条第１項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

別表第３　許可の基準

| 行為の種類 | 要 件 |
| --- | --- |
| 建築物の新築、改築、増築又は移転 | １ 仮設の建築物 当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。 ２ 地下に設ける建築物 当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築、改築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ３ その他の建築物 一 当該建築物の高さが、地上から15ｍ以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築、改築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合には、この限りでない。 二 当該建築物の建ぺい率が、10分の４以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合には、この限りでない。 三 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離は、道路に接する部分にあっては２ｍ、その他の部分にあっては１ｍ以上であること。ただし、改築又は周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合には、この限りでない。 四 新築、改築又は増築にあっては新築、改築又は増築後の建築物の位置、形態及び意匠が、移転にあっては移転後の建築物の位置が、新築、改築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 五 当該建築物の敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。 |
| 工作物の新築、改築、増築又は移転 | １ 仮設の工作物 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。 ２ 地下に設ける工作物 当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築、改築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ３ その他の工作物 新築にあっては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、改築又は増築にあっては改築又は増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、移転にあっては移転後の工作物の位置が新築、改築、増築又は移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 |
| 建築物等の色彩の変更 | 当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 |
| 宅地の造成等 | １ 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合(以下「緑地率」という。)が、別表第４に掲げる風致地区の区分ごとに、それぞれ同表に掲げる割合以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合には、この限りでない。 |

|  | ２ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ３ １haを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと。 一 高さが５ｍを超えてのりを生ずる切土又は盛土。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合には、この限りでない。 二 面積が１ha以上の森林で、風致の維持上特に必要があるものとして、あらかじめ、知事が指定したものの伐採 ４ １ha以下の宅地の造成等で前項第一号に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。 |
| --- | --- |
| 水面の埋立て又は干拓 | １ 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。 ２ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 |
| 木竹の伐採 | 伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致をそこなうおそれが少なく、かつ、当該行為が次のいずれかに該当すること。 一 建築物その他工作物の新築、改築、増築若しくは移転又は土地の形質の変更に係る行為をするために必要な最少限度の木竹の伐採 二 森林の択伐 三 伐採の成林が確実であると認められる森林の皆伐(面積が１ha以上の森林で、風致の維持上特に必要があるものとして、あらかじめ、知事が指定したものに係るものを除く。)で、伐採区域の面積が１ha以下のもの 四 森林である土地の区域外における木竹の伐採 |
| 土石の類の採集 | １ 採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ２ 採取の方法が露天掘りでないこと。ただし、必要な埋めもどし又は植栽をすること等により風致の維持に支障を及ぼさない場合には、この限りでない。 |
| 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 植栽等による必要な修景措置が行われることにより、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 |

別表第４　風致地区別緑地率

| 市町名 | 風致地区 | 緑地率(％) |
| --- | --- | --- |
| 多気町 | 五桂池及び栃ｹ池周辺 | 20 |
|  | 天啓公園周辺 | 20 |

三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

〔沿革〕　昭和45年６月13日三重県規則第31号、60年10月18日第60号、平成６年３月31日第66号、９年３月31日第116号、16年５月14日第44号、18年１月10日第５号、20年８月12日第67号改正

（許可の申請）

第１条　三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和45年三重県条例第17号。以下「条例」という。）第２条第１項の規定による許可を受け、又は当該許可事項を変更しようとする者は、風致地区内行為（行為変更）許可申請書（第１号様式）に設計書（第２号様式）を添えて知事に提出しなければならない。

（協議の手続等）

第２条　条例第３条の規定による協議は、前条の規定の例により行わなければならない。

２　条例第３条に規定する公社等は、次に掲げるものとする。

一　独立行政法人都市再生機構

二　独立行政法人水資源機構

三　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

四　独立行政法人労働者健康福祉機構

五　独立行政法人雇用・能力開発機構

六　独立行政法人中小企業基盤整備機構

七　独立行政法人国立病院機構

八　三重県住宅供給公社

九　三重県道路公社

十　土地開発公社

（通知の手続）

第３条　条例第４条の規定による通知は、風致地区内行為（行為変更）通知書（第３号様式）により行なわなければならない。

（標示板）

第４条　条例第２条第２項の規定により標示板の掲示を義務付けられた者が掲示すべき標示板は、風致地区内行為許可標識（第４号様式）とする。

（立入検査の身分証明書）

第５条　条例第７条第２項に規定する身分を示す証明書は、風致地区立入検査員証（第５号様式）とする。

（書類の提出及び経由）

第６条　この規則の定めるところにより、知事に提出する書類は、２通とし、当該行為の場所を管轄する市町長を経由して提出しなければならない。

第１号様式（第１条関係）

風致地区内行為（行為変更）許可申請書

年　　月　　日

三重県知事　　　　　あて

住所又は所在地

申請者　氏名又は名称及び　　　　　　　　印

代表者氏名

（電話　　　）

三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例第２条の規定による許可を受け（許可を受けた事項を変更し）たいので次のとおり申請します。

| 行為の種類 | 建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転 建築物その他工作物の色彩の変更 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更 水面の埋立て又は干拓 木竹の伐採 土石の類の採取 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行為の目的又は理由 |  |  |  | 行為地の地ぼう貌 |  |
| 行為地の所在地 | 郡 町 市 | 大字 字 | 番地 地内 | 行為の期間 | 着手予定 年 月 日 完了予定 年 月 日 |
| 行為地の地目 | 田 畑 宅地 山林 原野 その他（ ） |  |  |  |  |
| 設計者 | 住所又は所在地 |  |  | 氏名又は名称及び代表者氏名 | 電話 |
| 工事施行者 | 住所又は所在地 |  |  | 氏名又は名称及び代表者氏名 |  |
| ※ 市町長意見 |  |  |  | ※ 市町担当者 職氏名 |  |

（規格Ａ４）

備考

１　「行為の種類」及び「行為地の地目」欄は、該当事項に○印を付けること。

２　「行為の目的又は理由」欄は、具体的に分かりやすく記入すること。

３　「行為地の地貌」欄は、傾斜、平垣、林地、伐採跡地等の別及び立木竹、工作物等の有無を記入すること。

４　※印欄は、記入しないこと。

第２号様式（第１条関係）

設　　　　　計　　　　　書

その１（建築物の新築、改築、増築又は移転の場合）

| 種 別 |  | 細 目 |  | 申請の部分 | 既存の部分 | 合計 | 構 造 | 階数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮設の建築物 地下に設ける建築物 その他の建築物 | 新築 改築 増築 移転 | 敷地面積 |  | ／ | ／ | (Ａ) ㎡ | 木 造 鉄 骨 造 コンクリートブロック造 鉄筋コンクリート造 そ の 他 （ ） | １ 階 ２ 階 その他 ( ) |
|  |  | 建築面積 |  | ㎡ ( ㎡) | ( ㎡) | (Ｂ) ㎡ ( ㎡) |  |  |
|  |  | 建ペイ率 Ｂ／Ａ |  | ／ | ／ | ％ |  |  |
|  |  | 地下占用面積 |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  |  |
|  |  | 床面積の合計 |  | ㎡ ( ㎡) | ㎡ | ㎡ ( ㎡) | 屋 根 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | かわらぶき スレートぶき その他( ) |  |
|  |  | 最高の棟高 |  | ｍ ( ｍ) | ｍ | ｍ ( ｍ) |  |  |
|  |  | 側面線 後退距離 | 道路側 | ｍ ( ｍ) | ｍ ( ｍ) | ／ | 外 壁 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 板 張 鉄 板 張 モルタル塗 しつくい塗 その他( ) |  |
|  |  |  | その他 | ｍ ( ｍ) | ｍ ( ｍ) | ／ |  |  |

備考

１　「建築物の種別」、「構造」、「階数」、「屋根」及び「外壁」欄は、該当事項に○印をつけること。この場合において、「その他」に○印をつけた場合にはかつこ内に事項を具体的に記入すること。

２　「申請の部分」、「既存の部分」及び「合計」欄のかつこ内には、滅失又は増改築前のものを記入すること。

３　「床面積の合計」欄は、同一の敷地内にある建築物の１階の床面積の合計を記入すること。

４　「側面線後退距離」欄は、最短部分の距離を記入すること。

５　位置図、配置図（縮尺50分の１から300分の１までの範囲内のもので、方位及び周辺の状況の判見するもの）、立面図（縮尺50分の１から300分の１までの範囲のもので２面以上の外観、意匠、色彩等を記入したもの）及び現況写真（行為地、その周辺及びその行為地の規模の状況により名刺判以上の大きさのもの）を添付すること。

その２（工作物（建築物を除く。）の新築、改築、増築又は移転の場合）

| 種別 |  | 細目 | 申請の 部分 | 既存の 部分 | 合計 | 構造 | 屋根 | 外壁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮設の建築物 地下に設ける建築物 その他の建築物 | 新築 改築 増築 移転 | 敷地面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 木造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 その他 () | 鉄板張 スレートぶき その他 () | 板張 鉄板張 その他 () |
|  |  | 地下占用面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 床面積の合計 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 最高の高さ | ｍ | ｍ | ｍ |  |  |  |
|  |  | 工作物の最少土かぶり | ｍ | ｍ | ｍ |  |  |  |

備考

１　「種別」及び「床面積の合計」欄は、その１の備考１及び３を参照して記入すること。

２　その１の備考の５に掲げる書類及び写真を添付すること。

その３（建築物その他工作物の色彩の変更の場合）

| 種 別 | 色彩変更部位 | 色彩変更面積 | 仕 様 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物 工作物 （ ） | 屋根 | ㎡ |  | 変更前 | 変更後 |
|  | 壁 | ㎡ | 材質 |  |  |
|  | 塀 | ㎡ | 色彩 |  |  |
|  | 広告板 広告塔 | ㎡ | 隣接地の現況 |  |  |
|  | その他 （ ） | ㎡ |  |  |  |

備　考

１　「種別」欄は、該当事項に○印をつけること。この場合において、「工作物」に○印をつけた場合には、かつこ内に具体的な名称を記入すること。

２　「色彩変更部位」欄は、色彩の変更がある部位に○印をつけ、「色彩変更面積」欄に面積を記入すること。この場合において、「その他」に○印をつけた場合にはかつこ内に部位を具体的に記入すること。

３　「仕様」欄は、色彩変更のある部位別に記入すること。

４　「隣接地の現況」欄には、林地、伐採跡地、草生地等の別及び建築物その他の工作物の有無を記入すること。

５　その１の備考５に掲げる書類及び写真を添付すること。ただし、立面図には、色彩の変更を行う部分のみ彩色すること。

その４（宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更の場合）

| 種別 | 細 目 |  |  | 行 為 場 所 | 建築物の敷地内 建築物の敷地外 | 跡地の処理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宅地の造成 土地の開墾 その他 | 行為面積(A) |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 木竹の保全、植栽面積(B) |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 緑地率 (B)/(A) |  | ％ |  |  |  |
|  | 移動土量 | 切土 | ｍ3 |  |  |  |
|  |  | 盛土 | ｍ3 | 隣接地の現況 |  |  |
|  |  | 客土 | ｍ3 |  |  |  |
|  |  | その他 ( ) | ｍ3 |  |  |  |
|  | 生ずる法面の最高高 |  | ｍ |  |  |  |

備考

１　「種別」及び「行為場所」欄は、該当事項に○印をつけること。

２　「木竹の保全、植栽面積（B）」欄は、木竹の保全又は植栽が行われる面積の合計を記入すること。

３　「隣接地の現況」欄は、その３の備考４を参照して記入すること。

４　「跡地の処理方法」欄には、裸地、砂利舗装、埋戻しなどのように処理の方法を具体的に記入するとともに、法面がある場合には、法面についても芝付け、コンクリートブロツク擁壁、放置などのように具体的に記入すること。

５　位置図、計画平面図（縮尺200分の１から800分の１までの程度のもの）、縦横断面（縮尺100分の１以上のもの）、構造図（縮尺50分の１から200分の１までの範囲内のもの）及び現況写真（行為地、その周辺及びその規模の状況により名刺判以上の大きさのもの）を添付すること。

その５（水面の埋立干拓の場合）

| 細 目 |  | 隣接地の現況 | 工 事 方 法 | 跡地の処理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水面面積 | ㎡ |  |  |  |
| 埋立又は干拓面積 | ㎡ |  |  |  |

備考

１　「隣接地の現況」及び「跡地の処理方法」欄は、その３の備考４及びその４の備考４を参照して記入すること。

２　その４の備考５に掲げる書類及び写真を添付すること。

その６（木竹の伐採の場合）

| 種 別 | 伐採区域面積 | ㎡ | 隣接地の現況 | 跡地の処理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 針葉樹林 広葉樹林 針広混合樹林 竹林 その他 | 伐採量 | ｍ3 |  |  |
|  | 伐採方法 | 皆 伐 択伐 ％ その他( ) |  |  |

備考

１　「種別」欄は、該当事項に○印をつけること。

２　択伐の率は、伐採区域における総材積に対する択伐量を記入すること。

３　「跡地の処理方法」欄は、植栽、放置等の別を記入すること。

４　位置図、計画平面図（縮尺300分の１から1000分の１までの範囲のもの）及び現況写真（行為地、その周辺及びその規模の状況により名刺判以上の大きさのもの）を添付すること。

その７（土石の類の採取の場合）

| 細 目 |  | 採取土石類の種類 |  | 跡地の処理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 採取区域面積 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 採取によつて生ずる最高法高 | ｍ |  |
| 採取量 | ｍ3 |  |  |  |
| 採取方法 | 露天堀 その他 () | 採取により生じた法面の処理方法 |  |  |

備考

１　「跡地の処理方法」欄は、その４の備考４を参照して記入すること。

２　その４備考５に掲げる書類及び写真を添付すること。

その８（屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積）

| 種 別 | 堆積面積 | ㎡ |
| --- | --- | --- |
| 土 石 廃棄物 （ ） 再生資源 （ ） | 堆積物の高さ | ｍ |
|  | 隣接地の現況 |  |
|  | 植栽等による 修景措置 |  |

備　考

１　「種別」欄は、該当事項に○印をつけること。この場合において、「廃棄物」又は「再生資源」に○印をつけた場合には、かっこ内に具体的な品目を記入すること。

２　「堆積面積」欄は、堆積物の水平投影面積の合計を記入すること。

３　「堆積物の高さ」欄は、堆積物の最高の高さを記入すること。

４　「隣接地の現況」欄は、その３の備考４を参照して記入すること。

５　「植栽等による修景措置」欄は、具体的な修景方法を記入すること。

第３号様式（第３条関係）

風致地区内行為（行為変更）通知書

年　　月　　日

三重県知事　　　　　あて

所　在　地

名　　　称

代表者氏名

（電話　　　　）

三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例第４条の規定により次のとおり通知します。

| 行為の所在地 | 郡 町 市 | 大字 | 番地 地内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行為の期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |  |  |
| 行為地の地目 | 田 畑 宅地 山林 原野 その他（ ） |  |  |
| 行為の種類 |  |  |  |
| 行為の内容 |  |  |  |

備考　「行為の内容」欄は、三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則第１条に規定する設計書の例により記入すること。

第４号様式（第４条関係）

| 風到地区内行為許可標識 許可年月日 年 月 日 許可番号 三重県指令第 号 行為の期間 年 月 日から 年 月 日まで 許可事項 許可を受けた者の住所 （所在地）及び 氏名（名称及び代表者氏名） 工事施行者住所 （所在地） 氏名（名称及び代表者氏名） | 80センチメートル以上 |
| --- | --- |
| 90センチメートル以上 |  |

（第５号様式）

| （表） |  |
| --- | --- |
| 第 号 風致地区立入検査員証 所 属 職氏名 （ 年 月 日生） 年 月 日 三重県知事 □印 | ６センチメートル |
| 8.5センチメートル |  |
| （裏） |  |
| 三重県風致地区内における建築等の規制に関する条例（抜すい） 第７条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行なうため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行なわれている工事等の状況を検査することができる。 ２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、規則で定める身分を示す証明書を携帯しなければならない。 ３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 |  |

２　事務の概要

都市計画法第８条第１項第７号に定める風致地区内における建築物の、建築、木竹の伐採及び宅地造成等の行為については、都市の風致を維持するため、「三重県風致地区における建築等の規制に関する条例」に基づき必要な規制を行うものである。

(１)　許可を必要とする行為(条例第２条関係)

風致地区内において、風致の維持に影響を及ぼす恐れのある一定の行為、すなわち

ア　建築物その他工作物の新築、改築、増築又は移転

イ　建築物等の色彩の変更

ウ　宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更

エ　水面の埋立て又は干拓

オ　木竹の伐採

カ　土石の類の採取

キ　屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を必要とするものである。

(２)　許可を必要としない行為

通常の管理行為、軽易な行為及び事業施行の際、風致との調整がなされる行為については、風致の維持に及ばす影響の少ないことにかんがみ、許可を必要としない行為とされている。(条例別表第１参照)

(３)　協議で足りる団体(条例第３条関係)

国、県又は規則で定める公社等が上記許可を必要とする行為をしようとするときは、許可に代え、知事と協議を行うことをもって足りる。

なお、協議にあたっては、風致との調和を図るべく十分な調整措置をとる必要があり、この場合、協議を成立させるための風致上の判断は許可基準に準拠されるものである。

(４)　通知で足りる行為(条例第４条関係)

公共公益事業等において、風致に著しく支障とならない一定の行為については、通知行為のみで許可又は協議を必要としないものである。(条例別表第２参照)

(５)　許可の基準(条例第５条関係)

知事は許可を必要とする行為で、基準に適合しない場合これを許可してはならないと定めており、風致を目的とする良好な自然環境を維持するため必要な基準を定めている。(条例別表第３参照)

(６)　その他

①　監督処分(条例第６条関係)

知事は都市の風致を維持するため、無許可違反、条例違反等に対しては聴聞を行ったうえ許可の取消し、効力の停止、行為の停止あるいは原状回復を命ずることができる。

②　立入検査(条例第７条関係)

条例を施行するに必要な限度において、当該行為に係る土地に立ち入ることができる。

③　罰則(条例第８条関係)

条例に定める規定及び命令に違反した行為者は勿論のこと、請負人、代理人又は行為者が従業者である場合には、その法人まで処罰の対象となり得るものである。

④　その他

この条例で定めるほか、許可申請手続き、様式等は規則により定めている。